5头机机头采购项目

询价采购文件

采购人：南阳光明光电有限公司

2020年7月

目    录

目录

第一部分  询价采购邀请函	3

询价采购邀请函	3

一、项目名称及编号	3

二、项目简要说明	3

三、合格供应商资格要求	3

四、询价采购公告	3

五、报价文件接收信息	3

六、本次询价采购联系事项	4

第二部分  供应商须知	5

第三部分  5头机机头采购商务条款	13

第四部分 技术要求	15

第五部分 附件	17

附件一	18

附件二	19

附件三	20

附件四	21

# 第一部分  询价采购邀请函

# 询价采购邀请函

南阳光明光电有限公司就 5头机机头采购   项目组织询价采购，欢迎合格供应商前来报价。

# 一、项目名称及编号

项目名称：5头机机头采购 项目

# 二、项目简要说明

南阳光明光电有限公司拟对公司5头机机头进行购买，主要包括  5头机机头机整机，匹配半自动系统等 ，详见询价采购文件第四部分技术响应。

# 三、合格供应商资格要求

供应商参加本次采购活动具备下列条件：

（一）应为独立的法人机构，能够独立承担民事责任，具有有效的营业执照或有效的公司注册登记证明材料。

（二）具备机加加工或改造能力，有从事过二次压胚行业设备制造或改造成功案例，并明确承担一切改造后责任。

# 四、询价采购公告

公告时间：2020年 7月21日—  2020年7月28日 。

# 五、报价文件接收信息

（一）报价文件接收截止时间： 2020年7月28日

（二）报价文件接收地点：南阳市北京路1218号南阳光明光电有限公司

（三）报价文件接收人：  王倩       联系话： 0377-63873668

# 六、本次询价采购联系事项

联系人： 闫先生 联系电话： 18603778894

联系地址：南阳市北京路1218号南阳光明光电有限公司

邮政编码：473000

二〇 二0年 七 月 二十一 日

# 第二部分  供应商须知

前附表：

| 序号 |  | 内容、要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名称：南阳光明光电有限公司 地址：南阳市北京路1218号 联系人： 张冲 电 话： 18637785560 |
| 2 | 项目名称 | 5头机机头采购项目 |
| 3 | 建设地点 | 南阳市北京路1218号 |
| 4 | 供应商资质条件、能力和信誉 | 资质条件： 有二次压胚设备制造及改造能力 财务要求：无 |
| 5 | 是否接受联合体询价 | 不接受 |
| 6 | 供应商提出问题的截止时间 | 答疑与澄清：如对采购文件有误或有不合理要求的，距采购截止日前三天，以书面形式向采购单位提出。 |
| 7 | 采购人书面澄清的时间 | 供应商在收到书面答复(补遗书)48小时内应以书面形式向采购人确认。 |
| 8 | 响应文件签字或盖章要求 | 响应文件由供应商的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。 |
| 9 | 响应文件组成 | 谈判响应文件由正本 1 份；副本2份组成 |
| 10 | 响应文件装订要求 | 1.装订牢固，并应编制目录和连续页码（封面和扉页除外） 2.报价函、商务部分和技术部分集中装订成册并编制目录。 |
| 11 | 封面注明 | 项目名称：5头机机头采购 供应商名称： 联系人: 联系方式: |
| 12 | 询价采购有效期 | 有效期 90 天 |
| 13 | 递交报价文件地点 | 南阳市北京路1218号 |
| 14 | 是否退还报价文件 | 否 |
| 15 | 公开报价时间和地点 | 公开报价时间：同报价截止时间 公开报价地点：南阳市北京路1218号 |
| 16 | 报价评比方法 | 此次采购项目综合考虑最优的价格、产品性能、质量及服务，结合我厂实际使用情况，报价资格符合要求的厂商，进行综合评比，将得分进行高低排序，选择最高分厂家作为此次采购的中标单位。 |

一、供应商参加采购活动应当符合国家相关法律法规。

二、供应商在报价前必须对所改造的设施的型号、技术要求等进行调查，保证在签订合同后能按期改造。成交供应商应保证按照采购商的技术要求进行改造，并保证改造完成后的使用效果符合预期要求。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于施工、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，应负责并承担相应费用。

三、成交人必须对报价文件负全责；在成交后10个工作日内与采购人签订合同，并在规定时间内供货。

四、各供应商填列的单价和总价若以人民币元为单位，报价应包括配件费、运费、税费、安装调试费及货物交付使用前的一切费用；本项目不接受外币报价。供应商须对全部货物进行报价，否则报价无效。

五、报价文件应包括：

（一）法人代表授权委托书原件（格式可参见附件一，也可另设）；

（二）报价一览表（格式可参见附件二，也可另设）；

（三）明细报价表（格式可参见附件三，也可另设）；

（四）所投货物详细技术参数及原厂商针对此项目授权书原件；

（五）相关服务承诺（书面材料，格式自定）；

（六）报价单位认为适宜的与本项目相关的其他资格证明资料。

注：以上材料须加盖单位公章（原件备查），供应商应将报价文件按上述顺序装订成册。

供应商在递交询价报价文件时，必须是密封完好的，密封件正面应标明单位名称，并在封口处加盖单位公章。

六、报价文件接受截止时间、地点及语言文字：

（一）询价文件接收截止时间：20  20 年 7月 28日，截止时间后，将拒绝接收新的报价文件。

（二）投送地点：南阳光明光电有限公司

（三）报价文件及所有来往函电的语言：中文或中英文；如有矛盾，以中文为准。如报价文件中任何内容使用中文以外的其他语言，须提供中文译本，否则将导致报价被否决。

七、下列情况将被视为无效报价文件：

（一）报价文件未在规定时间内送达指定地点；

（二）未按照规定提供授权书原件的，为无效报价；

（三）报价文件中的各项内容填列不完整和有涂改现象的，供应商公章和供应商代表签字不齐的；

（四）报价文件中出现计算性错误的；

（五）供应商擅自改变货物型号、配置的；

（六）供应商的报价材料密封不合要求的；

（七）其他询价小组认为的其他非实质性相应的；

（八）法律、法规规定的其他情况。

八、询价采购评审过程的保密性：报价后，直至向成交供应商授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较报价文件有关的资料以及授予合同的意见等，均不得向供应商及与询价采购无关的其他人透露。

九.报价文件的评审

（一）评审工作由采购人组建的询价小组负责。询价小组由公司与此项目有关的技术人员组成。询价小组根据询价文件规定的方法和标准独立评审，负责完成评审的全过程直至评定成交供应商（简称成交商）。

（二）审查供应商是否具备合格的供应商资格：询价小组将审查每个供应商提交的资格证明文件是否齐全、合法、有效，如果供应商没有按照要求提交全部证明文件，或者提交的资格证明文件是非法的、无效的，则其报价文件将被拒绝。

（三）审查报价文件是否实质性响应询价文件的要求

1．对于经审查确定为符合询价要求的供应商，询价小组将审查其报价文件是否对询价文件的所有事项、条款和技术规范等要求都做出了实质性响应。

2．实质性响应的报价文件是指与询价文件要求的全部条款、条件和技术规格相符，没有重大偏离的报价文件。没有实质性响应询价文件要求的报价文件将被拒绝。询价小组决定报价文件的响应性只根据其本身内容而不寻求外部证据。

3．报价文件有下列情形之一的属于重大偏离，将被作废处理：

（1）报价文件未按询价文件相关规定有效签署和/或加盖公章；

（2）报价文件载明的项目完成期限超过询价文件规定；

（3）明显不符合询价文件规定的技术规格、技术标准；

（4）报价文件载明的货物检验标准和方法等明显不符合询价文件要求；

（5）询价文件要求提供样机（样品）但供应商未提供；

（6）报价文件附有采购人不能接受的条件；

（7）不符合询价文件规定的其他实质性要求。

（五）报价的审查：所有供应商的报价均以文件上的价格为准。报价文件中的分项报价只能是人民币，人民币为不含税价。

（六） 澄清：询价小组对报价文件实质性响应了询价文件要求，但个别地方提供了不完整的技术信息和数据，以及同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等细微偏离问题，可以书面形式（由询价小组专家签字）要求供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权代理人签字，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，询价小组将否决其报价。

十．出现下列情形之一的，询价小组有权否决所有供应商的报价或取消采购活动：

1．参与报价的供应商不足三家的；

2． 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3． 因重大变故，采购任务取消的;

4． 询价小组经评审认为所有报价文件都不符合询价文件要求的。

十一.评审方法和标准

1．本项目采用zo中标评标法评审。

| 序号 | 评分指标 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 50 | 满分50分，得分=满分值（50）*最低报价/报价 |  |  |
| 2 | 性能要求尺寸参数 | 15 | 满分15分，尺寸设计的合理性综合评价。高：12-15分，较高：9-12分，一般：6-9分，较低：3-5分，低：0-3分。 |  | 数据列入合同附件 |
| 3 | 设备配件选择的适应性 | 15 | 满分15分，从变频器、减速箱、机架材料等方面进行综合评定。好：12-15分，较好：9-12分，一般：6-9分，较差：3-5分，差：0-3分。 |  |  |
| 4 | 售后服务 | 10 | 电机质保：2年以下0分，2年到3年得4分，3年及以上得6分；配套赠送配件每项加1分 |  |  |
| 5 | 安全保护与措施 | 5 | 满分5分，参照第三部分第三条第三点，每缺失一项扣2分。 |  |  |
| 6 | 需求附件资料的完整性 | 5 | 满分5分，所必须附件每缺失一份扣2分。 |  | 缺失关键报价资料取消评分资格 |
| 7 | 文件资料或商务要求响应完整性 | 5 | 满分5分，所需文件每缺失1份或要求未响应扣1分,。 |  |  |
|  | 总分 | 100 | 总得分 |  |  |

2. 评标货币：人民币。

本项目不接受非人民币报价。

3. 对加注星号（“*”）的重要技术和商务条款，1项不满足，都将被否决。（若有）

4. 询价文件中不带“*”的一般条款（包括商务和技术）的每一项偏离，其评标价将在投标价基础上增加1%。一般商务条款的偏离超过3项（含3项），或者一般技术条款的偏离超过5项（含5项），其投标将被否决。（若有）

5．在确定成交结果后，采购人将以《供应商确认通知单》通知参与此次采购的供应商（含未成交供应商）。

十三．签订合同

1.采购人将在报价有效期期满之前向成交供应商发出《供应商确认通知单》。确认通知单是合同的一个组成部分，对采购人和供应商均具有法律约束力。

2．确认通知单发出后，采购人改变成交结果的，或者供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

# 第三部分  5头机机头采购商务条款

1．时间及地点

*1.1 到厂时间：以双方协商约定的时间为准。

1.2 地点：南阳光明光电有限公司（河南省南阳市北京路1218号）；

*2．付款方法和条件

1) 设备调试验收合格、卖方开具含13%全额增值税专用发票后60日内，买方支付合同总金额的90%。

2）验收完成一年后，支付合同总金额的10%。

*3.质保期：

质保期：整机保修一年，并在保修期内提供免费上门维修、维护服务。

4. 提供的技术资料

4.1提供改造的技术图纸及说明；

4.2备件手册、零件及易损件的图纸及相关资料；

4.3提供配套设备使用说明书、维护手册；

5.安装调试及验收：

5.1卖方负责设备改造、调试。

5.2合同签订，买方支付第一笔货款后，卖方应在规定的时间内到达现场组织改造、调试，达到正常运行要求，保证买方正常使用。所需的费用包括在投标总价格中。

5.3卖方应就设备的改造、调试、操作、维修、保养等对买方维修技术人员进行培训。设备改造调试完毕后，卖方应对买方操作人员进行现场培训，直至买方的技术人员能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修工作。

5.4验收标准：

5.4.1设备验收在设备改造调试完成后进行，根据技术参数要求进行现场验收。

5.4.2 其余按中国有关国家标准和行业标准执行。

6.售后服务：

6.1提供有关资料及售后服务承诺。

6.2备件送达期限：在设备的使用寿命期内，卖方应保证国内不超过4天，国外不超过21天。

6.3终身零配件供应：投标人应保证设备停产后的备件供应保证10年，并以优惠的价格提供该设备所需的维修零配件。

6.4质保期后，卖方应向用户提供及时的、优质的、价格优惠的技术服务和备品备件供应。

6.5 改造验收后，设备厂商为本公司提供优质服务，在接到本公司维修申请后，设备厂商承诺24小时内响应，48小时内到达用户现场，恢复设备正常运行。

7. 法律管辖及仲裁：

买卖双方之合同受中华人民共和国法律之管辖并依其进行解释。如有争议，在双方友好交涉无法解决时，通过中国国际贸易促进仲裁委员会根据中国法律在中国境内进行仲裁。

# 第四部分 技术要求

1.仪器总体要求

★1.1、主要项目为公司压型工序5头机机头采购。

1.2、效果达成：采购的机头使用要求能够达到我司二次压胚的相关要求。

2.仪器工作环境

2.1  工作电源：220V，50Hz

2.2  环境温度：5-45℃

2.3  相对湿度：25-85%

3.技术要求

3.1主要技术标准：

3.1.1可压型最大外径33mm

3.1.2产品厚薄差0.2mm以内

3.1.3模杆尺寸与现用尺寸一致

3.1.4上下模安装后偏差0.01mm

3.1.5气缸：亚德客160*150

3.1.6新做机头需匹配现有的半自动系统

3.1.7机头下压频率每小时不低于300次。

3.2效果：（1）各动作顺畅，无卡顿。（2）上下模定位准确，不擦模。

4.验收标准

按照技术要求内容进行验收。

注意事项：需匹配现有软化炉及半自动系统。

6售后服务要求：

6.1安装及保修：从改造验收合格之日起保修一年以上，终身维护，包括对零配件的供应；

6.2培训：安装时现场培训至操作人员正常操作维护保养知识；

# 第五部分 附件

# 附件一

法定代表人授权委托书

南阳光明光电有限公司：

（单位名称）法定代表人授权我单位         （职务或职称）        （姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次　　　　　　　　　　项目询价活动的一切事宜。

特此授权

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件）

单位名称（公章）：

法定代表人（签字、印章）：

法定代表授权人签字：

单位开户行名称（全称）：

单位基本户帐号：

# 附件二

报  价 一 览 表

| 项目名称 | 项目 |
| --- | --- |
| 总价 | ￥： 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 |
| 供货时间及 相关承诺 |  |
| 备 注 |  |

供应商公章：                    供应商代表签字：

# 附件三

明细报价表

| 序号 | 货物名称 | 品牌.型号.规格 | 单价 | 数量 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其 他 费 用 |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 费 用 |  |  |  |  |  |  |
| 报价总计 |  | ￥： 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 |  |  |  |  |

注：供应商应根据设备清单分项进行填报，表中表格行数可自行添加。询价文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。表中报价总计应与对应报价一览表中总价一致。

供应商公章：                  供应商代表签字：

# 附件四

技术规格偏离表

| 序号 | 项目名称 | 采购规格 | 响应规格 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

谈判代表签字：

日期：