询价采购文件

项目名称：安防考勤系统采购项目

项目编号：HDGX-2020-028

成都恒达光学有限公司

二○二○年七月

第一部分询价采购邀请函

各供应商：

成都恒达光学有限公司就安防考勤系统采购项目组织询价，欢迎合格供应商报价。

一、项目名称及编号

项目名称：安防考勤系统采购项目

项目编号：HDGX-2020-028

二、项目简要说明

成都恒达光学有限公司拟采购安防考勤系统（新装监控系统、考勤系统、食堂消费系统及机房防雷系统，电话系统、公共广播系统、厂区网络系统、机房工程的升级改造，，主要包括货款，税款，运输费、安装、调试等费用，详见询价采购文件第三部分技术标准及报价要求。

三、合格供应商资格要求

供应商参加本次采购活动具备下列条件：

（一）供应商须是具有独立承担民事责任的法人或其他经济组织；

（二）本项目不接受联合体询价。

四、询价采购公告

本公告在“成都光明光电股份有限公司官方网站（www.cdgmgd.com ）”《供求信息》专栏发布。

公告时间：2020年7月20日—2020年8月3日 。

五、报价文件接收信息

（一）报价文件接收截止时间： 2020年8月3日17:00

（二）全部比价文件资料需装订成册、密封，并在密封处加盖本企业鲜章，若为邮寄请信封上注明项目名称和“在2020年8月3日17时00分前不得启封”的字样。

（三）误发、迟发、非纸质方式发送询价文件或询价文件无公章的，视为无效资料。

（四）报价文件接收地点：都江堰市蒲阳经济开发区光泰路12号成都恒达光学有限公司财务部。

（五）报价文件接收人：赵女士              联系电话： 13699482248

六、本次询价采购联系事项

询价咨询人：王志航                     联系电话： 18081146577

技术咨询人：彭科文                     联系电话： 15828380743

询价采购监督人：赵女士                 联系电话： 028-87235208

成都恒达光学有限公司

2020年7月20日

第二部分 供应商须知

注：标记※的条款，厂商需完全符合且响应。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称 | 项目名称：成都恒达光学安防考勤系统采购项目 |
| 1.2 | 施工地点 | 四川省都江堰市经济开发区光泰路12号 |
| ※1.3 | 参与人资质能力要求 | 参与人应具备以下资格条件： 1营业执照 具有独立的法人资格，有效的企业法人营业执照，其营业范围与本项目相适应。 2、财务要求 依法缴纳税收的相关材料。 3、信誉要求 （1）最近三年没有出现违法违规或失信行为； （2）最近三年没有拖欠劳务费的败诉记录； （3）最近三年没有无故弃标的不良记录； （4）受到行政处罚的不在其行政处罚期内。 （5）近三年在成都市人民检察院行贿犯罪档案查询系统中无不良记录的企业。 以上信息，由投标方提供纸质资料并盖鲜章，并注明资料来源途径。 4、其他要求： （1）具有二次压型备料工序设备特别是光学玻璃安防考勤系统供货经验。 （2）质保期技术服务响应时间： 电话响应时间不超过2小时，到达现场响应时间不超过24小时。 注：提供投标人自行声明，招标人保留核验声明真实性权利。 |
| 1.4 | 要求交货期 | 交货期：出合同预付款支付后15个日历日内交货。 |
| ※1.5 | 安全管理 | 投标方全权承担施工期间项目的安全责任，提供必要的安全施工证明资料。 |
| ※1.6 | 签字或盖章要求 | 报价文件的正本每页均须经参与厂商法定代表人或其授权代理人签字或盖章确认，并提供法定代表人或其授权代理人的身份证明并盖章。 |
| ※1.7 | 报价文件内容 （在文件上注明正副本） | 报价函部分：（报价相关附件，正本一份，副本一份）； 资格审查部分：（公司营业有效证件，一式二份，不分正副）； 商务报价部分：（一式二份，正本一份，副本一份）； 技术确认部分：（技术响应确认，一式二份，正本一份，副本一份）； |
| ※1.8 | 报价文件格式 | 报价函（见附件三）；要求确认响应表（见附件四）；设备配置明细表（见附件五）；报价一览表（见附件七）；项目方案设计书（见附件八） 资格审查部分内容由厂商自行提供，须盖章确认。 |
| ※1.9 | 资格审查部分 | 所有资料复印件盖投标参与公司的鲜章 |
| ※2.0 | 商务报价包含（参照报价内容及文件格式填写） | 1.总项报价 （报价一览表） 2.付款条件 |
| ※2.1 | 开启截止报价时间 | 2020年07月20日08:00时—2020年08月03日17:00时 |
| 2.2 | 付款方法和条件 | 签订合同后支付总价的30%作为项目预付款，验收合格后支付65%，另5%作为质保金于项目完成验收1年后支付，整机质保期不低于1年。 |
| 2.3 | 报价评比方法 | 综合评分法，此次采购项目涉及公司安防及考勤系统的换代更新及大部分弱电工程的改造升级，需根据公司实际情况和要求来实施项目工程，属非标定制。报价供应商对我司情况应做系统的调研和分析并制定详细的项目建设方案。我司将综合考虑最优的价格、技术和服务，并结合我司实际情况，报价资格符合要求的厂商，进行综合评比，将得分进行高低排序，选择最高分厂家作为此次采购的中标单位。 |
| 2.4 | 资料叠放顺序 | 请按附件数字顺序放置所供资料（可做成单独附件进行装订） |

第三部分 技术标准及报价要求

我公司因安防、生产、办公、生活的需求，拟采购安防考勤系统（包含新装监控系统、考勤系统、食堂消费系统及机房防雷系统，电话系统、公共广播系统、厂区网络系统、机房工程的升级改造）满足需要，具体技术标准和报价要求如下：

1.设备使用环境及场地要求

1.1  成都恒达光学有限公司（以下简称我公司）厂区布置图见附图1，具体为车间、大棚库房、综合办公区、停车棚。

1.2  车间层高为10.5米（不含顶棚），库房层高为4米（不含顶棚），综合办公区层高为3.5米（不含顶棚），车棚平均层高为2.3米。

1.3  车间内分布的设备最高为层高的一半，备料及包装工序装有内置板房隔墙，隔墙高度3.8米（包装工序为4米）。

1.4  车间内配套库房的堆叠高度限高为5米，大棚库房限高为4米。

1.5  参与报价企业应充分了解我公司项目建设的使用环境和使用状况：现场粉尘较多、温度较高，且设备为24小时连续或不定时间断使用。

1.6  设备及线路的布局应充分结合我司的情况，做到监控全方位、考勤实用、网络系统覆盖广泛、机房工程安全耐用，所有建设内容需综合考虑布局、高效并方便以后的巡查和检修。

2 项目建设内容

2.1  监控系统。

根据我司布局情况，供应商需制定详细的监控布局图，要求做到多方位、广覆盖，所有监控头均需采用高清摄像头，采集的所有数据需按要求进行信息化的传输、智能化的管理。

监控必须覆盖我司的关重区域：厂区大门、财务室、车间入口（车间正门、压型12#卷帘门、机加卷帘门、机切卷帘门、压型18#卷帘门、机分物料暂存点卷帘门、入厂检验卷帘门），大棚库房，原材料及辅料库房，以上区域的监控需全方位、无死角。

生产部备料课及体系质量部下辖每个工序需配置至少一个摄像头，工序如下：涂粉、调整、滚料、分称、机切、切割一班、切割二班、切割三班、炸料、终检、测试。

压型回火区域配置的摄像头不得少于5个，包装工序配置摄像头不得少于2个，备料及包装区域的通道摄像头不得少于3个。

车间正门入口通道、配电房、生产部二楼办公室过道、停车棚均必须配置摄像头。

库房区域（大棚库房、原材料库房、辅料库房）配置的摄像头之和不得少于5个（其中大棚库房不得少于2个）。

综合办公区配置的摄像头不得少于2个。

车间外围通道配置的摄像头不得少于8个。

食堂区域配置的摄像头不得少于2个（工作间、就餐区均不低于1个）。

回火控制室、铣磨工序配置摄像头均不得少于1个。

备用摄像头不得少于4个。

注：车间外围通道至少使用2个球机。

2.2  考勤系统

考勤系统总体设计以方便、准确、智能为前提，设置地点优先选用厂区大门入口处，但应充分考虑人员、车辆及大门现有的基础设施。考勤需结合当前的先进技术，采用混合识别考勤机：人脸或指纹识别（备用工牌识别）。

考勤系统需满足红外+彩色双摄像头，具备人脸识别开闸放行的功能，上下班考勤数据智能处理，数据传输由办公区电脑控制，直接下发到各设备。软件接口要丰富且具备后期二次开发，方便后期升级管理。

2.3  公共广播系统

系统控制中心需采用数字信号格式集成化管理可由机房或办公PC端子系统进行集中控制，设计的广播机房与终端喇叭之间的距离允许在800米内。

喇叭的分布如下：综合办公区外1个、车间内(压型回火区域)4个、涂粉1个、调整1个、滚料1个、分称1个、库房1个、食堂1个、切割一班1个、切割二班1个、切割三班1个、炸料1个、包装1个、终检1个、回火控制室1个，共计不得少于18个喇叭。

2.4  食堂消费系统（食堂吃饭打卡系统）

食堂消费管理系统，要求实时接收售饭窗口机的流动数据并对售饭时机器的状态进行实时监控，需建立一套智能信息管理系统，由窗口机群构成前台销售终端，及采集全部售饭数据；由 PC机构成后台管理机,用于对整个食堂的信息进行统一管理；需满足查询核算，分析消费情况、编制各种就餐报表的功能。

食堂管理实现自动化、信息化。优先采用人脸识别技术，与考勤数据实现同步传输，一体化管理。根据我司情况，食堂消费机与办公PC端需采用光纤设备连接，并做好防雷接地。

2.5  网络系统

我司建筑群布线主干系统由机房主干光缆线延伸至都江堰市光明光电材料有限公司主路。现工作区为多模百兆光缆，此次项目建设要求更换为单模多纤的光缆，数据传输速率需达到千兆以上。光缆，通过楼宇间地面采用埋地敷设，横垮两栋建筑物时用高空架设，架空光缆可用高强度的镀锌钢绞线作悬挂光缆的吊线。吊线与光缆要良好接地，要有防雷、防电措施，并有防震、防风的机械性能。

工作区子系统光缆：由机房延伸至厂区200米远处为子系统，由交换机分散到各办公点，局域网各跳线需用标签注明各线路名称，采用超5类线在100米范围内进行连接。

2.6  机房工程及防雷系统

为满足以上项目建设内容的实施，需配套相应的信息数据处理中心，在现有基础上进行机房改造。机房内放置计算机设备、通讯设备、网络设备及辅助系统设备，改造升级后的机房应保证设备有可靠的运行及操作环境，满足系统各类信息数据处理的要求。

机房改造应综合考虑以下方面：1.机房总体设计；2.机房室内装修；3.机房安全供配电系统；4.机房外围设备配置；5.机房综合布线系统；6.机房电源布线系统；7.空调新风系统；8.机房防雷与接地保护措施；9.机房环境与设备监控系统。

3 项目建设的总体依据及要求

3.1  项目建设内容涉及的各项标准和要求需严格遵循国际、国家、地区或行业的要求，具体应包含但不限于以下标准：

《厂区工程设计要求及说明文件》；

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》 CECS72：97；

《建筑与建筑群综合布线系统工程施工和验收规范》 CECS89：97；

《电子计算机机房设计规范》GB50174-93；

《电子计算机机房施工及验收规范》SJ/T30003-93；

《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007；

3.2  验收标准参照国家、地区或行业相应要求执行。

4.文件资料

4.1  设备手册

4.1.1 设备操作手册

4.1.2 设备零件清单

4.1.3 设备维修手册

4.2  主要设备的使用说明书或手册及出厂合格证明

4.2.1 项目设计电路图

4.2.2 项目设备结构图

4.2.3 项目施工图

4.2.4 项目验收图

4.3  配件清单

厂商提供设备主要零件清单/厂牌/型号

5.保修期

5.1设备质保期3年，从验收合格之日起开始计算。

5.2在质保期，设备发生故障（非人为原因），厂商免费提供换新零件和服务，耗材除外。

5.3在设备保修期内，备件的响应时间与人员入厂响应时间相同（小于72小时）

5.4供应商在设备保修期内，设备出现问题后的响应时间须满足以下要求:电话响应时间为接到电话时计算，小于2小时；如需人员现场维修，服务人员从接到电话时计算，到厂时间小于24小时。

5.5保修期内服务人员必须是安防考勤系统行业维修服务从业3年以上。

6.其它

6.1 供应商可提供近三年内本公司安防考勤系统改进优化的评述及验证的相关数据，此可结合我司需求纳入技术评标考察范围。

第四部分 文件格式

附件一

承诺函

成都恒达光学有限责任公司：

我公司作为本次询价项目的供应商，根据询价采购文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备本项目规定的所有资格条件。

二、对询价采购文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对询价采购文件有异议的同时又参加询价以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

三、在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

四、在参加本次采购活动中，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、响应文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目询价采购过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为成交后将要提供的成交产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合采购文件要求导致未能成交的，我公司愿意承担相应不利后果。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

法定代表人签字或者加盖个人私章：

授权代表签字：

供应商名称：         （盖章）

日    期：   年   月   日

附件二

法人代表授权人

本授权书声明：在本书上签字的           （公司名称）（法定代表人姓名、职务）代表本公司任命在本书上签字的         （被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，在            项目报价中，以本公司的名义签署报价文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事宜。

被授权人：             （签字）  性 别：          年龄：

身份证号码：

联系电话：                     手机：

公司名称：                               （盖公司章）

地    址：

法定代表人：                  （签字）

联系电话：                      手机：

日    期：       年        月        日

附件三：报价函格式

报 价 函

致： 成都恒达光学有限公司

根据贵公司  安防考勤系统采购   项目的报价邀请函，授权代表______________________（全名、职务）经正式授权并代表我公司____________________（报价单位名称）提交下述文件报价资料：（1）报价一览表（2）配置明细表（3）有关资格证明文件。并承诺如下：

1.所附报价表中规定的应提供和交付的货物报价总价（含税率为   %       税）为人民币_______元，交货期自合同签订后_____个日历日；

2.我公司若被选中，将按双方约定严格履行合同责任和义务；

3.报价有效期为报价截至日后的_______个日历日；

与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：____________________；      邮编：_____________；

电话：____________________；      传真：_____________；

联系人：__________________；

投标人名称（公章）：          ___________________________

法定代表人或其授权委托代理人（签字）：  _________________

日    期：______年___月___日

附件四

要求确认响应表

| 资质部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 要求 | 是否响应 | 备注或说明 |
| 参与报价须知中标记※的条款 | 见表 | 完全响应 |  |
| 技术部分 |  |  |  |
| 项目 | 要求 | 是否响应 | 具体参数数据、说明/备注 |
| 摄像机高清 | 最高分辨率不低于1920×1080 @ 25 fps 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持smart265编码。 星光级超低照度。 高效阵列红外灯 ,照射距离最远不低于80米。 支持smart IR，防止夜间红外过曝。 ICR红外滤片式自动切换,实现日夜监控。 支持日夜两套参数独立配置。 支持PoE供电功能。 支持3D数字降噪,支持120dB真宽动态。 功能齐全:心跳,镜像等。 支持GB28181接入,支持E家平台接入,支持萤石云平台接入。 支持HTTPS等安全认证，支持创建证书。 符合IP67级防尘防水设计。 |  |  |
| 球机高清 | 像素不低于300万，6寸及以上红外网络高清智能球机。支持20倍及以上光学变倍，16倍及以上数字变焦，支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等，支持最大64G及以上存储卡，H.265编码。 |  |  |
| 支架 | 专用万向支架 |  |  |
| 光纤 | 单模GYXTW光缆 |  |  |
| 超五类网线 | 超五类国标0.5无氧铜 |  |  |
| 法兰盘 | 8口法兰 |  |  |
| 尾纤 | 电信级 |  |  |
| NVR录像机64路 | （1）支持80M/160M/256M网络接入带宽。 （2）最大支持6MP摄像机接入。 （3）支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264、MPEG4 IP设备混合接入。 （4）支持HDMI与VGA同源输出，支持HDMI接口4K超高清显示输出，支持VGA接口高清1080p显示输出。 （5）支持最大8/16/16路同步回放和多路同步倒放。 （6）支持4SATA，每个硬盘支持4T及以上。 |  |  |
| 客户端主机 | （1）商用品牌机：I5 9400 8G 1TB PCI/2 1030独显或更优配置。 （2）27显示器分辨率不低于2560*1440 千兆或以上网卡 。 |  |  |
| 硬盘 | 监控专用硬盘≥2TB |  |  |
| 24口交换机 | （1）24口千兆电POE+4口千兆光口 。 （2）SFP/交换容量≥256G。 （3）包转发率42Mpps。 （4）1个管理网口，1个console口，1个USB console口。 （5）4K VLAN。 |  |  |
| 8口交换机 | （1）8口千兆POE交换机+2千兆SFP ，可上机架，整机120W电源，支持固化VLAN。 （2）AC110-220V输入端口配置：至少10个10/100/1000M网口 。 |  |  |
| 路由器 | （1）企业级模块化可扩展千兆多WAN口路由器，内置PBX.SIP服务器，SIP接入网关。 （2）2GB/8GBFlas VPN diffserv 模式 流量监管CAR 拥塞避免 ACL 防火墙 AAA RADIUS HWTACACS 认证。 |  |  |
| 光模块 | 千兆 （建议使用华为品牌以兼容原有设备）。 |  |  |
| 光模块 | 万兆 用于办公数据传输 （建议使用华为品牌，以兼容原有华为设备）。 |  |  |
| 机柜 | 37U机柜1800*600*600 |  |  |
| 室外机柜 | 室外防水机柜6U。 |  |  |
| 显示器 | ≥21英寸、分辨率不低于2560*1440 、接口HDMI/VGA/DP |  |  |
| 考勤机 | （1）混合识别考勤机：人脸加指纹可加IC ID 卡。 （2）红外+彩色双摄像头。 （3）存储容量：:面部容量≥3000张，指纹容量≥5000枚，记录容量≥5万条，考勤照片数量≥10000张，卡容量≥10000张。 （4）采集器光学指纹采集器 记录查询，网络报表显示屏。 （5）5英寸IPS高清屏幕纠错。 （6）通讯接：TCP/IP（可接入饭卡消费系统，进行数据共享）。 |  |  |
| 人行闸机 | （1）摆闸机箱材料：国产标准(304号)不锈钢，外尺寸：1200*280*980mm；伸缩臂长：260mm 最大通道宽度：≥500mm。 （2）电源电压： AC220±10% V,50HZ （3）驱动电机：建议选用直流有刷电机（24V） （4）输入接口：继电器开关信号或12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号，驱动电流＞10mA。 （5）正常使用寿命：≥100万次 （6）通信接口： TCP/IP通讯 （7）通行速度：≥30人/分钟 （8）闸门开、关时间≤0.8秒 （9）上电后进入通行状态所需时间≤5秒。 （10）出现故障后的自动复位时间≤10秒。 （11）工作环境：室内、室外（阴棚） （12） 温度：-15℃— 60℃。 （13）相对湿度：≤90%，不凝露。 |  |  |
| 广播系统 | （1）管理服务器 IP系统管理软件 系统管理软件是IP网络音频广播系统的重要部分，，用来对整个IP网络广播系统的设备配置、频道配置、任务配置、节目库管理、用户管理、权限管理、终端设备状态查询以及对终端设备进行控制操作。 （2）IP前置放大器 4-16路输出 1路紧急信号输出；微电脑控制，轻触式按键并有提示音 ；受控于各智能设备 可4 个分区输出 ；连接紧急功放可分区/全区报警。 （3）D类功放500W 输出功率：500W 定压输出：100V+5%电源：AC220V频响：20～20KHz线路非平衡输出：0dB （4）信噪比：>85dB效率：>90%谐波失真 THD ≤ 1% (1/8额定功率) （5）工作湿度： 20%～80%相对湿度工作温度：-10～60度。 （6）RVV2*2.5 国标音频线。 （7）音响无源40W 峰值≥70W，灵敏度≥92DB，阻抗≤2Ω。 |  |  |
| 机房改造 | （1）广播系统，电话系统、网络系统、线路整改、旧监控设备线路拆除、及办公光缆设备接入整改、各线路标签备注。 （2）12平米防静电地板及2联操作台。 |  |  |
| 机房防雷接地部分（二、三级防雷） | 包含以下设备设施或配件： （1）三相二级复合型电源防雷器。 （2）三相电源防雷箱。 （3）等电位连接箱。 （4）网络通信防雷器。 （5）接地铜带。 （6）绝缘子。 （7）镀锡汇地母排8*100*400。 （8）防雷引下地线50m2。 （9）添加降阻剂。 |  |  |
| 办公光缆 | （1）单模GYTS 8芯。 （2）路面开槽，回填，光缆高空架设。 |  |  |
| PVC管 | 20-25-30 |  |  |
| 售后服务部分 |  |  |  |
| 质保期 | 项目整体质保不低于3年。 |  |  |
| 维修响应时间 | 电话响应不超过2小时，到达现场不超过24小时 |  |  |
| 商务部分 |  |  |  |
| 项目 | 要求 | 是否响应 | 备注或说明 |
| 付款方法和条件 | 签订合同后支付总价的30%作为项目预付款，验收合格后支付65%，另5%作为质保金 |  |  |
| 评标方式 | 综合评分法，按得分高低进行排序，选择最高分厂家为此次采购的中标单位。 |  |  |
| 评分标准 | 综合评分表 |  |  |
| 合同样式 | 合同范本 |  |  |

（请将选定设备的具体技术参数填入“具体参数数据、说明/备注”栏中，将作为综合考评重要依据，如有比要求的技术参数更优而未填写的，则按要求的最低标准进行考评。针对恒达技术要求进行确认是否响应满足， 如有不响应，请备注。）

参与报价公司（盖章）

法定代表人或其授权委托代理人：（签字）

日期：

附件五

配置明细表

| 序号 | 项目/名称 | 主要规格/型号/技术参数 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机高清 |  |  |  | 个 |  |
| 2 | 球机高清 |  |  |  | 个 |  |
| 3 | 支架 |  |  |  | 个 |  |
| 4 | 光纤 |  |  |  | 米 | 监控数据光缆 |
| 5 | 超五类网线 |  |  |  | 米 |  |
| 6 | 法兰盘 |  |  |  | 个 |  |
| 7 | 尾纤 |  |  |  | 根 |  |
| 8 | NVR录像机64路 |  |  |  | 台 |  |
| 9 | 客户端主机 |  |  |  | 台 | 保安室（外围摄像机及其它软件应用） |
| 10 | 硬盘 |  |  |  | 个 |  |
| 11 | 24口交换机 |  |  |  | 台 |  |
| 12 | 8口交换机 |  |  |  | 台 |  |
| 13 | 路由器 |  |  |  | 台 |  |
| 14 | 光模块 | 千兆 |  |  | 个 |  |
| 15 | 光模块 | 万兆 |  |  | 个 |  |
| 16 | 机柜 |  |  |  | 个 |  |
| 17 | 室外机柜 |  |  |  | 个 |  |
| 18 | 显示器 |  |  |  | 台 |  |
| 19 | 考勤机 |  |  |  | 台 |  |
| 20 | 人行闸机 |  |  |  | 台 |  |
| 21 | 饭卡机 |  |  |  | 台 |  |
| 22 | 广播系统 | 管理服务器 |  |  | 套 |  |
| 23 |  | IP前置放大器 |  |  | 台 |  |
| 24 |  | D类功放500W |  |  | 台 |  |
| 25 |  | RVV2*2.5 国标音频线 |  |  | 米 |  |
| 26 |  | 音响 |  |  | 台 |  |
| 27 | 机房改造 | 改造工程：广播系统，电话系统、网络系统、线路整改、旧监控设备线路拆除、及办公光缆设备接入整改、各线路标签备注。 |  |  | 套 |  |
| 28 |  | 12平米防静电地板 |  |  | 套 |  |
| 29 |  | 2联操作台 |  |  | 套 |  |
| 30 | 机房防雷接地部分（二、三级防雷） | 三相二级复合型电源防雷器 |  |  | 个 |  |
| 31 |  | 三相电源防雷箱 |  |  | 个 |  |
| 32 |  | 等电位连接箱 |  |  | 个 |  |
| 33 |  | 网络通信防雷器 |  |  | 套 |  |
| 34 |  | 接地铜带 |  |  | 米 |  |
| 35 |  | 绝缘子 |  |  | 个 |  |
| 36 |  | 镀锡汇地母排8*100*400 |  |  | 条 |  |
| 37 |  | 防雷引下地线50m2 |  |  | 米 |  |
| 38 |  | 降阻剂 |  |  | 袋 |  |
| 39 | 办公光缆 | 单模GYTS 8芯 |  |  | 米 | 办公数据传输光缆 |
| 40 |  | 路面开槽，回填，光缆高空架设 |  |  | 米 |  |
| 41 | PVC管 | 20-25-30 |  |  | 米 |  |
| 42 | 其它 | 工具材料线板等 |  | 1 | 批 |  |
| 43 | … |  |  |  |  |  |

参与报价公司（盖章）

法定代表人或其授权委托代理人：（签字）

日期：

附件六

安防系统摄像头分布表

| 位置 | 产品名称 （枪机/半球/云台） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门卫室 |  |  |  |
| 自行车棚 |  |  |  |
| 综合部区域 |  |  |  |
| 厂房外围通道 |  |  |  |
| 生产部二楼通道 |  |  |  |
| 压型及回火区域 |  |  |  |
| 厂区外围 |  |  |  |
| 库房大棚 |  |  |  |
| 备料及包装通道 |  |  |  |
| 车间入口 |  |  |  |
| 配电房 |  |  |  |
| 涂粉 |  |  |  |
| 调整 |  |  |  |
| 滚料 |  |  |  |
| 分称 |  |  |  |
| 机切 |  |  |  |
| 切割一班 |  |  |  |
| 切割二班 |  |  |  |
| 切割三班 |  |  |  |
| 炸料 |  |  |  |
| 检验 |  |  |  |
| 测试 |  |  |  |
| 库房 |  |  |  |
| 包装 |  |  |  |
| 食堂 |  |  | 就餐区和工作间 |
| 回火控制室 |  |  |  |
| 铣磨 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 其它备用 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

附件七

报价一览表

| 设备名称 | 机型 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安防系统 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 考勤系统 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 广播系统 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 网络系统升级改造 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 食堂消费系统 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 机房改造及防雷系统 |  | 1 | 项 |  |  |  |
|  |  |  |  | 总价 |  |  |

币种：元

参与报价公司（盖章）

法定代表人或其授权委托代理人：（签字）

日期：

附件八

成都恒达光学

安防考勤系统项目设计方案书

一 设计背景

二 设计依据

三 项目结构及布局

四 主要技术参数及项目应用要求

五 现有设备状况阐述及优化说明

六 安全防护

七 项目后期升级改造及自动化、信息化等扩展方向

八 项目实施进度安排

九 安装、使用和维护

十 培训及服务的具体方案

十一 项目质量标准

十二 其它设计简述（阐述供应商自身在安防考勤系统方面的设计、制造、服务等优势）

附件九

附图1 （厂区分布图）

比例为 1:1000

附图2（车间分布图）

以上两张附图作为参考，相关图形文档可向我司项目负责人需求支持，另支持项目潜在供应商联系相关人员做现场实勘，并以双方认可的实勘数据为准。

| 序号 | 评分指标 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 40 | 满分40分，得分=满分值（40）*最低报价/报价 |  |  |
| 2 | 项目设计方案书 | 25 | 共十二项，每缺失一项扣2分（减分项）。 1.设计背景和设计依据充分具体（满分3分）：好3分，一般2分，差0-1分。 2.项目结构及布局、技术参数及项目应用要求的合理性（满分5分）：高4-5分，一般2-3分，低0-1分。 3.现有设备状况阐述及优化说明的充分、合理及先进性（满分5）：好5分，较好4分，一般3分，较差2分，差0-1分。 4.安全防护的客观和完备性（满分3分）：好3分，一般2分，差0-1分。 5.项目后期升级改造及自动化、信息化等扩展方向设计的先进性（满分3分）：高3分，一般2分，低：0-1分。 6.项目实施进度安排、培训及服务的具体方案的合理性（满分3分）：好3分，一般2分，差0-1分。 7.其它设计简述的先进性（满分3分）：高：3分，一般2分，低：0-1分。 |  | 方案书涉及的各项技术指标列入合同附件 |
| 3 | 技术要求响应完整性及相关配置的先进性 | 20 | 技术响应完整性（10分）：细分到每一小项要求，满分10分，每偏离1项扣1分，未提供偏离理由加扣1分。 配置先进性:结合响应要求，细致对比所选设备设施，综合考评，高：9-10分，较高：7-8分，一般：5-6分，较低：3-4分，低：0-2分。 |  | 数据列入合同附件 |
| 4 | 售后服务 | 5 | 整机质保（3分）：3年以下0分，3年（含）到5年得1分，5年（含）以上得3分。 到达现场处理响应时间（2分）：低于2小时（含）得2分，2小时到4小时（含）得1分，高于四小时得0分。 |  | 数据列入合同附件 |
| 5 | 需求附件资料的完整性 | 5 | 满分5分，所必须附件每缺失一份扣1分。 |  | 缺失关键报价资料取消评分资格 |
| 6 | 商务要求响应完整性 | 5 | 满分5分，未响应1项扣除1分，未提供不响应的理由加扣2分。 |  |  |
|  | 总分 | 100 | 总得分 |  |  |

附件十

综合评分表

供应商：

评分人：                                         日期：

第四部分 商务部分（合同条款）

甲方（买方）：   成都恒达光学有限公司

乙方（卖方）：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律的规定，甲、乙双方协商签订如下合同：

第一章合同标的

一、合同标的要求：

| 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安防考勤系统 |  | 项 | 1 |  |  | 含税含运费及安装调试、培训等 |
| 总金额（大写）： ￥ （含13%增值税） |  |  |  |  |  |  |

1、质量标准：

按生产厂家质量标准，即以说明书为准。说明书所载明的质量标准应当符合国家标准、行业标准，符合招投标文件或者符合合同目的的特定标准。

2、该合同价格包括：设备主机价、备品备件费、特殊工具配件费、安装调试费、零件检测费、资料费、培训费、运输费等。合同总价为含税价。

第二章  合同价款支付方式

二、支付方式及发票：

1、第一期付款：合同签订后7个工作日内支付合同总价款的 30%，

即人民币     元；

2、货到终验收合格后，乙方开具全额增值税专用发票财务挂帐后次月月底前支付合同总价款的 65 %，即人民币     元。

3、质量保证金为总价款的 5 %，即人民币     元，在设备终验收合格满1年后支付。

4、乙方须开具符合相关法规的税率为13%的增值税专用发票，由于乙方开具发票不符合相关法规要求为甲方造成的涉税损失由乙方全额承担。

第三章设备验收

三、设备的验收程序：

1、设备预验收由乙方进行，按合同约定或乙方合格证、说明书标定的技术参数，进行静态精度指标、动态精度指标、功能、负荷试验等检测验定，形成书面记录。

2.  设备终验收在设备运到甲方指定地点乙方完成安装调试后三天内按照合同和技术协议进行。设备进入现场双方进行开箱交接，乙方进行设备安装、调试，按合同约定或乙方合格证、说明书标定的技术参数，进行静态精度指标、功能、负荷试验等检测验定形成书面记录，由甲方设备主管部门认定，双方授权代表签署终验收报告后有效。如果因甲方原因没有按期终验收或没有提出书面异议，则视为该批设备终验收合格。

第四章  交货时间、地点、方式及包装

四、交货时间、地点：

1、交货时间：按以下第（  ）方式确定交货时间。

⑴ 自合同签订之日起预付款到账   日内交货。

⑵ 于     年    月    日前交货。

2、交货地点：乙方负责将货物运至甲方指定的地点，乙方负责卸货。
甲方指定地点：成都恒达光学有限公司厂区内。

五、包装与标志：

1、包装应满足长途运输包装箱之要求，包装材料无押金，不回收。

2、乙方应根据货物的不同形状和特点进行良好坚固的包装，防止货物受潮、雨淋、生锈、受压、变形、腐蚀和震动等，以便经得起长途运输（同时适合于陆运和海运），以保证货物安全、完整地到达目的地。

3、若因乙方不妥善的或不充分的保护而造成的货物锈蚀、损坏、丢失，乙方负责修理、更换或补给，费用乙方自理；因甲方的原因造成以上问题发生，乙方本着合作的态度，也要积极地进行修理、更换或补给，可适当向甲方收费。

4、每个包装箱应带以下资料：

⑴ 装箱单和质量合格证；

第五章  技术服务、操作维修培训及质量保证

六、乙方负责在甲方现场对设备进行安装、调试、交付使用的全部工作。安装调试的同时，对甲方人员进行不少于2个工作日的免费操作培训和维修培训。培训内容包括：设备操作、编程及日常机械、电器维修和针对典型零件的加工培训，使经过培训的甲方操作人员能熟练操作设备并能排除简单故障。

七、乙方对培训的效果和质量负责。乙方应委派经验丰富、合格的技术人员对甲方人员进行技术培训，并提供培训资料每人一份。乙方委派的技术人员不符合本规定，甲方有权通知乙方进行撤换。（甲方参加培训人员应具有相应技术基础）

八、安装、调试、验收合格后，以双方在终验收合格书上签字之日起计算质量保证期。在质量保证期内乙方免费提供用于修理的零部件及修理服务。由于甲方原因造成设备的损坏，乙方提供用于修理的零部件及修理服务可收取合理的费用。修理服务应做到及时有效，乙方应承诺：（1）无论质量保证期内外，在接到用户信息后的  24小时 内到达现场排除故障。在质量保证期后，乙方仍本着诚实信用的原则提供甲方所需配件和技术服务，但可以收取合理的费用。（2）乙方在设备应用或控制软件升级后，应及时向甲方提供详实的信息资讯和资料，特别在保修期内发生的软件升级，要给予全部免费的升级服务工作。

九、质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。如果货物的质量或主体设备存在缺陷，包括潜在的缺陷或设备使用了不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方索赔，并且预留的质量保证金不予退还。

十、质量保证期内，如果乙方存在制造质量问题，在收到甲方通知后，乙方应派有经验的技术人员到现场提供免费维修和维护服务。如服务延时，甲方可采取必要的补救措施，由此产生的费用将由乙方承担。

十一、乙方对设备的质量（包括外观质量）与配套件的质量负责，凡因制造与配套的问题或包装不良造成运输中设备损坏的损失由乙方承担。

十二、质保期内出现的设备质量问题，乙方负责实行“三包”；由于甲方责任造成设备损坏，乙方负责维修，并可向甲方适当收费。

十三、质保期满后，双方可就有关设备的服务另行签订服务协议。

第六章违约责任

十四、合同生效后，乙方保证按合同约定的交货时间和交货地点交货。逾期一天，乙方按未提供产品总价值的 0.5%交纳违约金。违约金总额不超过合同总价的5%。
  十五、乙方所交产品不符合规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责更换或修理，并承担更换、修理而支付的实际费用，乙方不更换或修理的，按不能交货处理。 
    十六、乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的差值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。 
    十七、如因乙方安装不善而造成的一切损失或设备质量事故，由乙方承担责任。 
    十八、如甲方未按合同规定时间支付货款，每延期一日向乙方支付逾期付款部分总值  0.5  %的违约金。违约金总额不超过合同总价的5%。

第七章 知识产权条款

十九、知识产权条款

1、乙方应保证甲方在使用本采购合同项下的货物或其任何一部分时免受第三方侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。

2、甲方不对乙方提供的货物的商标、专利是否侵犯他人的权利负责，如因乙方提供货物引发争议或违法导致甲方受损的，乙方应赔偿。

3、乙方应保证提供货物的商标、专利等知识产权归乙方所有的，对于非乙方所有知识产权的货物，乙方有义务提供给甲方正规渠道证明。

4、乙方商标、专利许可甲方的使用范围仅限于合同范围内产品，合同终止后，乙方应授权甲方或第三方从事制造所必须的知识产权、技术协助，技术文件设备或工具。

第八章  不可抗力

二十、合同签订后，签约双方任何一方，由于火灾、水灾、地震、战争、台风和双方同意的其他不可抗力的事件影响本合同履行时，可延长履行合同的期限；这一期限相当于事件所影响的时间，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。 
    二十一、受事件影响方应尽快将所发生的不可抗力事件情况以书面形式（传真或电报等）通知对方，并将有关部门出具的证明文件用挂号信邮寄给或送给另一方。

二十二、当不可抗力事件停止或消除后，受事件影响的一方应尽快以书面形式（传真或电报等）通知另一方，如不可抗力事件影响连续3天以上，双方应通过友好协商解决本合同的履行问题，并尽快达成变更协议。

第九章争议的解决

二十三、甲、乙双方应通过友好协商的方式解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方可向四川省成都市都江堰市人民法院管辖。

第十章  其他

二十四、对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方授权代表签署书面文件，成为本合同的组成部分，并具有同等法律效力。
    二十五、本合同自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效。
    二十六、本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）:                          乙方（盖章）：

委托代理人：                           委托代理人：

签订时间：                             签订时间: